Riešenie bludiska: technická dokumentácia

ROS 2 balík pre autonómnu jazdu robotom v mriežkovom bludisku 8×8.

## Prehľad

Robot prejde mriežkové bludisko 8×8 so 40 cm bunkami. Pohyb je vždy v násobkoch 90°. Riešenie využíva LiDAR na detekciu stien, IMU na presný uhol natočenia a kameru na čítanie ArUco markerov, ktoré určujú smer odbočenia. Všetko beží v ROS 2 (rclcpp) ako jeden proces s viacerými uzlami a multi-thread executorom.

### Konvencie

- Súradnice robota: pozícia (x, y, θ), lineárna rýchlosť v [m/s], uhlová rýchlosť ω [rad/s).

- Yaw: 0° = počiatočný smer po kalibrácii, kladný smer = proti smeru hodinových ručičiek (CCW).

- LiDAR meria v metroch, inf znamená žiadne platné meranie v sektore.

## Architektúra

Aplikácia má dve vrstvy. Spodná vrstva sú senzorové a akčné uzly (nodes). Horná vrstva je riadiaca slučka (loop), ktorá kombinuje dáta a posiela príkazy motorom.

### Vstupný bod

Súbor src/main.cpp vytvorí všetky uzly, pripojí ich do MultiThreadedExecutor a spustí spin. Tým bežia callbacky senzorov paralelne s riadiacou slučkou.

// main.cpp - skrátené

auto executor = std::make_shared<rclcpp::executors::MultiThreadedExecutor>();

auto motor_node  = std::make_shared<nodes::MotorNode>();

auto lidar_node  = std::make_shared<nodes::LidarNode>();

auto imu_node    = std::make_shared<nodes::ImuNode>();

auto camera_node = std::make_shared<CameraNode>();

auto loop = std::make_shared<loops::CorridorLoop>(

lidar_node, motor_node, imu_node, camera_node);

executor->add_node(motor_node); /* ...ostatné... */ executor->spin();

### Komponenty

- LidarNode – odoberá /bpc_prp_robot/lidar. Z 360° skenu vypočíta medián v 8 sektoroch (front, back, left, right + 4 diagonály) so šírkou ±5°. Medián je odolnejší voči šumu než priemer.

- ImuNode – odoberá /bpc_prp_robot/imu. Najprv zbiera 200 vzoriek gyro_z na výpočet biasu (kalibrácia), potom integruje yaw cez triedu PlanarImuIntegrator (Eulerova metóda, dt obmedzené na 0–0.5 s).

- MotorNode – publikuje UInt8MultiArray na /bpc_prp_robot/set_motor_speeds. Hodnota 127 = stop, 0 = plná vzad, 255 = plná vpred.

- CameraNode – odoberá komprimované JPEG snímky, dekóduje ich cez OpenCV a hľadá ArUco markery zo slovníka DICT_4X4_50. Detekciu robí trieda ArucoDetector.

- CorridorLoop (slučka v loops/maze_loop.cpp) – konečný automat, ktorý všetko riadi. Beží v timeri 50 ms (20 Hz).

## ArUco markery a rozhodovanie

V bludisku sú pred každou križovatkou dva markery nad sebou: escape (ID 0–9) a treasure (ID 10–19). Slovník: 0/1/2 = straight/left/right pre escape, 10/11/12 = to isté pre treasure.

CameraNode si pre oba typy pamätá poslednú detekciu vrátane času. CorridorLoop volá get_paired_detection a používa marker mladší ako 0.3 s. Smer odbočky sa odloží ako pending_turn a použije pri najbližšej platnej križovatke (platnosť 30 s).

## Stavový automat slučky

CorridorLoop má 5 stavov definovaných v enum NavState:

- WAITING – prvé 2 s motory stoja, čaká sa na nábeh uzlov.

- CALIBRATION – robot stojí, IMU zbiera 200 vzoriek a vypočíta gyro offset.

- CORRIDOR_FOLLOWING – jazda v koridore pomocou yaw-PID. Tu sa deteguje bočná odbočka aj stena vpredu.

- TURNING – otáčanie na mieste o 90° s proporcionálnym spomalením.

- POST_TURN_DRIVE – krátky priamy pohyb (0.5 s) po otočke, aby sa robot odlepil od rohu.

## Riadenie pohybu v koridore

Robot drží smer pomocou IMU. Vzdialenosť od stien je len doplnková korekcia. Cieľový uhol target_yaw_ je vždy násobok 90° (snap_target_yaw_to_grid). Tým sa nehromadí chyba z otáčok.

### Yaw PID (hlavná zložka)

Vstup: chyba uhla. Výstup: rozdielová korekcia rýchlosti kolies.

// drive_yaw_based() - jadro výpočtu

float yaw_err = target_yaw_ - current_yaw;   // normalizované na -180..180

float d_err   = (yaw_err - yaw_prev_err_) / dt;

float corr    = yaw_kp_ * yaw_err + yaw_kd_ * d_err;

corr = std::clamp(corr, -yaw_max_correction_, yaw_max_correction_);

int left  = base_speed_ - corr;   // base_speed_ = 155

int right = base_speed_ + corr;

Parametre: kp = 0.1, kd = 0.05, max korekcia = 3.5. Rýchlosti kolies sú clampnuté do rozsahu 120–180 (bezpečnostné limity).

### Lateral korekcia (slabá doplnková)

Ak je yaw chyba malá (< 5°) a obe steny sú bližšie ako 0.40 m, pridá sa centrovacia korekcia (lateral_kp_ = 30, max 5). Pri jednej stene je korekcia ešte 2× slabšia. Mŕtve pásmo 0.04 m bráni reakcii na šum.

## Detekcia odbočiek a otáčanie

### Bočná odbočka

Aktívna iba ak existuje pending_turn s LEFT/RIGHT. Otvor sa potvrdí dvojitou kontrolou: diagonálny sektor (FL/FR) aj kolmý sektor (L/R) musia byť > 0.40 m. Potom robot ešte 0.5 s ide rovno, aby sa dostal do stredu bunky, a až potom začne otáčku.

### Stena vpredu

Ak je front < 0.25 m, ide o roh alebo T-križovatku. Smer vyberie marker, alebo (ak marker chýba či ukazuje na zatvorenú stranu) lidar – otvorenejšia strana vyhráva.

### Otáčanie o 90°

Otáčka je proporcionálna: ďaleko od cieľa max rýchlosť 30, blízko cieľa lineárne klesá na 8. Tolerancia 2°, timeout 4 s, settle pauza 0.3 s. Po otočke sa target_yaw aktualizuje na aktuálny yaw a snapne na násobok 90°.

## Pomocné algoritmy

- PlanarImuIntegrator – izolovaná trieda bez závislosti na ROS. Update krok: θ += (gyro_z − offset) · dt.

- ArucoDetector – wrapper okolo cv::aruco::detectMarkers so slovníkom 4×4_50.

- Kinematics (differential drive) – konverzie medzi rýchlosťami kolies a robotu pomocou polomeru R a rozchodu L: v = R·(ωL+ωR)/2, ω = R·(ωR−ωL)/L.

## ROS 2 rozhrania

- Odber: /bpc_prp_robot/lidar (LaserScan), /bpc_prp_robot/imu (Imu), /bpc_prp_robot/camera/compressed (CompressedImage).

- Publikovanie: /bpc_prp_robot/set_motor_speeds (UInt8MultiArray, [left, right]), debug camera_node/image.

## Vlákna a synchronizácia

MultiThreadedExecutor spúšťa callbacky uzlov paralelne. Každý uzol, ktorý drží stav čítaný iným uzlom, používa std::mutex. Konkrétne: LidarNode chráni sektory, ImuNode chráni mód a integrátor, CameraNode chráni paired detekcie.

## Praktické tipy

- Pri štarte robota nehýbať s ním ~3 s, kým prebehne IMU kalibrácia.

- Ak LiDAR vracia veľa inf hodnôt, skontrolujte hodnotu sektora ±5° – príliš úzky sektor v rohoch nezachytí stenu.

- Ak yaw driftuje za pohybu, zvýšte počet vzoriek kalibrácie alebo predĺžte trvanie WAITING.